Испытательная лаборатория

«РСТ ЛАБ»

Адрес: 109029, Москва, пр-д Михайловский, дом 3, стр. 66, эт.3, пом. 3, ком. 58.

Аттестат аккредитации № РОСС RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ026

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛ

«РСТ ЛАБ»

Каширский В.Е.

М.П.

Протокол испытаний

(образца продукции)

№ 23-0947-Y от 23.03.2026 г.

| Полное наименование образца (пробы) продукции | Надувные моторно-гребные лодки "Дикий" |
| --- | --- |
| Наименование и адрес Заказчика | Индивидуальный предприниматель Бурдов Алексей Юрьевич. Адрес: 450027, РОССИЯ, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Индустриальное шоссе, д. 37 |
| Предприятие-изготовитель, страна | Индивидуальный предприниматель Бурдов Алексей Юрьевич. Адрес: 450027, РОССИЯ, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Индустриальное шоссе, д. 37 |
| НД на продукцию | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 |
| НД на метод отбора образца (пробы) | Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020. Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации |
| Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку | ТУ 30.12.12-002-0199469830-2023 |
| Условия окружающей среды при проведении испытаний | Температура окружающего воздуха 20-22°С. Относительная влажность воздуха 66...68%. Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст. |

Результат испытаний

| Наименование контролируемого показателя | Нормативная документация для испытаний | Требуемое значение образца |  | Значение образца при испытаниях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Наименование показателя | Значение показателя | Требование выполнено |
|  |  | Грузоподъемность, кг | 680 |  |
|  |  | Масса изделия в комплекте, кг | 36,5 |  |
|  |  | Пассажировместимость, чел | 4-5 |  |
|  |  | Длина, мм | 3800 |  |
|  |  | Ширина, мм | 1750 |  |
|  |  | Диаметр баллонов, мм | 470 |  |
|  |  | Размеры кокпита, мм | 2600х810 |  |
|  |  | Плотность ткани ПВХ дна | 900 |  |
|  |  | Плотность ткани ПВХ баллонов | 900 |  |
|  |  | Количество надувных отсеков | 3+1 дно |  |
|  |  | Рекомендованная мощность мотора, (л.с./кВт) | 20 |  |
|  |  | Макс. мощность мотора, (л.с./кВт) | 25 |  |
| Таблица 2 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Лодка надувная (шт.) | 1 |  |
|  |  | Весло разборное (шт.) | 2 |  |
|  |  | Сиденье (шт.) | 2 |  |
|  |  | Помпа воздушная (шт.) | 1 |  |
|  |  | Сумка упаковочная лодки (шт.) | 1 |  |
|  |  | Ремонтный комплект (уп.) | 1 |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации (шт.) | 1 |  |
|  |  | Мягкие накладки на сиденья (шт.) | 2 |  |
|  |  | Сумки под мягкую накладку (шт. ) | 2 |  |
|  |  | Бортовые сумки (шт. ) | - |  |
| 1.1.3 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Исполнение корпуса лодки – С; Тип дна – надувное дно низкого давления |  | Требование выполнено |
| 1.1.4 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Климатическое исполнение лодки – ОМ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150 для эксплуатации во всех микроклиматических районах |  | Требование выполнено |
| 1.1.5 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Для обеспечения максимальной безопасности плавания, корпус баллона разделен на три независимых отсека эластичными воздухонепроницаемыми перегородками (мембранами). В каждом отсеке установлен отдельный клапан для подачи и выпуска воздуха. Лодки оборудованы средствами безопасности (поручни, леера безопасности), обеспечивающими возможность каждому пассажиру держаться за них, находясь в воде, если лодка перевернулась. Все эти средства безопасности по конструкции и расположению на корпусе должны позволять пассажирам держаться за них долгое время без риска повреждений. |  | Требование выполнено |
| 1.2.1 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Клапаны (комплект клапанов) должны быть сделаны из коррозионно-стойких материалов, не способных повредить материал лодки. Требования к системе воздушных клапанов: - клапаны должны быть всегда доступны независимо от того, находится ли лодка на воде или на суше; - клапаны не должны причинять неудобства людям; - клапаны не должны мешать управлению лодкой; - клапаны не должны мешать при погрузке и разгрузке лодки; - клапаны не должны находиться на пути подвижных деталей конструкции лодки и препятствовать свободному передвижению пассажиров и груза; - на каждый клапан должен быть надет колпачок, способный защитить клапан и закрепленный так, чтобы не быть случайно утерянным; - должно быть обеспечено контролируемое снижение давления в камере плавучести и возможность его измерения. |  | Требование выполнено |
| 1.2.2 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Стравливание воздуха следует осуществлять вручную посредством воздушного клапана или отдельного устройства, сделанного из коррозионно-стойкого материала, который не способен повредить материал лодки. Конструкция и расположение данных устройств должны отвечать требованиям, изложенным в п 1.2.1, перечисления 2-5. Стравливание воздуха из одного отсека не должно приводить к стравливанию воздуха или газа из любого другого отсека |  | Требование выполнено |
| 1.3.1 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | В месте крепления весел и уключин не должно быть ничего, что |  | Требование |

|  |  | может вызвать износ. Внешние поверхности уключин должны быть гладкими и лишенными острых граней, чтобы избежать повреждений, когда лодка сложена | выполнено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.2 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Уключины должны быть защищены от непреднамеренного расшатывания. Для двух весел или гребков должно быть предусмотрено место хранения в том случае, когда их не используют | Требование выполнено |
| 1.4 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Транец или крепление мотора и их соединение с лодкой должны быть разработаны с учетом того, чтобы выдерживать как нормальную нагрузку, так и максимальную, возникающую: - при максимальной мощности развиваемой мотором(ами), указанной изготовителем; - от собственной массы мотора(ов) | Требование выполнено |
| 1.4.1 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Если лодка оснащена транцем, то она должна быть оборудована по крайней мере одной пробкой для спуска воды или одной системой откачки. Жесткая надувная лодка, жесткий корпус которой не заполнен пенопластом или эквивалентным составом, должна быть оборудована сливным устройством, обеспечивающим осушение нижней части корпуса | Требование выполнено |
| 1.5 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Лодка должна быть оборудована устройством для переноски | Требование выполнено |
| 1.6 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Крепление страховочного троса мотора должно быть предусмотрено в соответствующем месте | Требование выполнено |
| 1.7 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Лодки должны иметь буксирное устройство, расположенное в носовой оконечности, для обеспечения буксировки | Требование выполнено |
| 1.8 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Сиденья или системы их креплений должны быть без повреждений | Требование выполнено |
| 1.12 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | Лодки должны быть оборудованы леерами безопасности и/или ручками таким образом, чтобы каждый человек, находящийся на борту, мог держаться за них, а также в том случае, если лодка опрокинулась. Все ручки должны быть сконструированы так, чтобы за них можно было держаться в течение длительного времени без риска травмироваться | Требование выполнено |
| п. 6.6.2.5.1 ГОСТ Р 53446-2009, п. 6.6.2.5.1 ГОСТ Р 53447-2009, п. 6.6.2.4 ГОСТ Р 53448-2009 | ТУ 30.12.12-002-2037433522-2023 | При эксплуатации или хранении в накаченном состоянии лодки свыше 24 часов, допускается снижение давления в любом из отсеков на 20%. ЛН необходимо хранить в закрытом помещении при температуре от -10°С до +40°С, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. При долгосрочном хранении (более 6 мес.) ЛН рекомендуется распаковать, разложить на ровном месте, свободном от осколков, камней или других острых предметов, накачать баллоны до 15% от рабочего давления и хранить в таком виде | Требование выполнено |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные образцы соответствуют требованиям нормативного документа по проверенным показателям

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории

Лаборант		/	Красильников В.С. Ф.И.О.

М.П.