Утверждаю:

Начальник лаборатории

_______________ А.Ф. Шишкин

23.03.2026  года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 004/C-23/03/26 от 23.03.2026 года

| Заказчик испытаний, адрес заказчика | Орган по сертификации ООО "АВАНТАЖ". Адрес: 143408, РОССИЯ, Московская обл, город Красногорск, улица Карбышева, дом 19А, помещение Х, этаж 2, кабинет 21. Телефон +7 4997032196, адрес электронной почты: avantazh-os@yandex.ru |
| --- | --- |
| Наименование объекта испытаний1 | Жилеты модели DRAGON, Дикий - спасательные. Изготовлены по ГОСТ Р 58108-2019. |
| Изготовитель1 | Индивидуальный предприниматель Бурдов Алексей Юрьевич. Адрес: 450027, РОССИЯ, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Индустриальное шоссе д.37 |
| План (метод) отбора образцов1 | Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 004/C-23/03/26 |
| Идентификационный номер образца | № 004/C-23/03/26 |
| Испытания проведены на соответствие требованиям | ГОСТ Р 58108-2019 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

| Показатель (характеристика) | Методика испытаний | Нормируемое значение | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Минимальное значение плавучести, Н (уровень 100, взрослый весом свыше 70 кг) | ГОСТ Р 58108-2019 | 100 | 100 |
| Деформация после ношения | ГОСТ Р 58108-2019 | Должны выдерживать деформацию после надлежащего ношения, не теряя установленных значений плавучести | Выдерживают испытания (3 цикла) |
| Максимальная потеря плавучести, %, не более | ГОСТ Р 58108-2019 | 5 | Менее 5 |
| Прочность | ГОСТ Р 58108-2019 | должны выдерживать нагрузку 1,05 кН, при этом не должно возникать повреждений и проскальзывания выше 25 мм | Выдерживают испытания (3 цикла) |
| Заметность (Цвет) | ГОСТ Р 58108-2019 | материал ярко-красного или оранжевого цвета (кроме застежек молний, лент и фурнитуры). | Материал ярко- оранжевого цвета |
| Требования к светоотражающему материалу | ГОСТ Р 58108-2019 | К поверхности жилетов должны быть прикреплены полосы из светоотражающего материала площадью не менее 300 см2 для уровня плавучести 150, и не менее 200 см2 для уровня плавучести 100. При поддержке человека в неподвижном состоянии в воде со всех направлений вокруг и сверху должно быть видно не менее 50 % площади светоотражающего материала. | Соответствует |
| Требования к элементам жилета | ГОСТ Р 58108-2019 | Пряжки, застежки, затяжки и прочие крепления жилета должны выдерживать длительную динамическую и статическую нагрузку без разрушений и расстегивания, не ослабевая фиксации крепления | Выдерживают испытания |
| Жилеты уровня плавучести 100 | ГОСТ Р 58108-2019 | Должны обеспечивать надежную поддержку головы над водой, удерживать рот расслабленного человека на расстоянии 120 мм от поверхности в спокойной воде, с корпусом тела, наклоненным назад от вертикали под углом не менее 30° и не более 80°, а плоскостью лица под углом не менее 40° и не более 80°. | Соответствуют |
| Требования к жилетам для сплава по бурным водам | ГОСТ Р 58108-2019 | Жилет должен выдерживать вертикальную нагрузку 0,7 кН. Подъемные петли, за которые осуществляется спасение, должны выдерживать вертикальную нагрузку 2,4 кН | Выдерживают испытания |
| Механизм быстрого отцепления | ГОСТ Р 58108-2019 | не должен открываться автоматически до достижения нагрузки 2500 Н, но должен обеспечивать открытие вручную при усилии не более 110 Н в течение 10 с при следующих статических нагрузках: 250, 500, 1500, 2500 Н | Соответствует (выдерживает испытания) |
| Основные застегивающие ремни: Нагрузка, н/ период времени, мин | ГОСТ Р 58108-2019 | 2400/10 | Соответствует |
| Вспомогательные застежки | ГОСТ Р 58108-2019 | 550/5 | Соответствует |
| Плечевая часть, паховый ремень | ГОСТ Р 58108-2019 | 700/5 | Соответствует |

Примечания: 1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.

2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов. ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

Информация предоставлена заказчиком